Muster-Protokoll Inaugenscheinnahme Fassadengerüst

| Inaugenscheinnahme vor dem ersten Gebrauch von Gerüsten durch den Gerüstnutzer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerüstbenutzer:; Datum:. Gerüstersteller:. Bauvorhaben:. |
| Sichtkontrolle | ja, ohne Mangel | nein, Mangel |
| Verwendungszweck (geeignet z. B. für Maurerarbeiten, Stuck- und Putzarbeiten, Malerarbeiten) |  |  |
| Kennzeichnung Ist das Gerüst an sichtbarer Stelle (z. B. Aufstieg) gekennzeichnet? – Arbeitsgerüst und/oder Schutzgerüst nach DIN EN 12811/DIN 4420 – Lastklasse und Nutzlast, Breitenklasse – Gerüstersteller |  |  |
| Stand- und Tragsicherheit |  |  |
| Ist das Gerüst augenscheinlich verankert? |  |  |
| Sind die Aufstandsflächen des Gerüstes augenscheinlich in Ordnung? |  |  |
| Arbeits- und Betriebssicherheit |  |  |
| Sind sichere Zugänge oder Aufstiege, wie z. B. Treppentürme, vorhanden? |  |  |
| Ist jede genutzte Gerüstlage vollflächig mit Belägen (z. B. Rahmentafeln oder Bohlen) ausgelegt? |  |  |
| Sind die Gerüstbeläge und -bohlen so verlegt, dass sie weder wippen noch ausweichen können und sind sie gegen Abheben gesichert? |  |  |
| Ist bei der Einrüstung einer Bauwerksecke der Belag in voller Breite herumgeführt? |  |  |
| Sind Belagelemente augenscheinlich unbeschädigt, z. B. nicht eingerissen, eingeschnitten? |  |  |
| Sind Gerüstlagen mit einem 3-teiligen Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) versehen? |  |  |

| Sichtkontrolle | ja, ohne Mangel | nein, Mangel |
| --- | --- | --- |
| Ist der 3-teilige Seitenschutz auch an Stirnseiten und Öffnungen angebracht? |  |  |
| Ist ein maximaler Wandabstand von 0,30 m eingehalten? (wenn nicht, ist auch hier Seitenschutz erforderlich) |  |  |
| Anforderungen an Fang- und Dachfanggerüste |  |  |
| Ist bei Dachfanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,60 m breit? |  |  |
| Liegt der Belag des Dachfanggerüstes nicht tiefer als 1,50 m unter der Traufkante? |  |  |
| Beträgt der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante mindestens 0,70 m? |  |  |
| Ist die Schutzwand aus Schutznetzen oder Geflechten ordnungsgemäß am Gerüst befestigt? |  |  |
| Ist bei Fanggerüsten die Belagfläche mindestens 0,90 m breit? |  |  |
| Liegt der Belag des Fanggerüstes nicht tiefer als 2,00 m unter der Absturzkante? |  |  |
| Sonstige Anforderungen |  |  |
| Sind spannungsführende Leitungen und/oder Geräte im Gerüstbereich abgeschaltet, abgedeckt oder abgeschrankt? |  |  |
| Ist die Beleuchtung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs gewährleistet? |  |  |
| Ist am Gerüst beim Einsatz im öffentlichen Bereich ein Schutzdach vorhanden? |  |  |
| ____________________; __________________________________________________. Datum; Name/Unterschrift der qualifizierten Person des Gerüstnutzers. |  |