Kran-Kontrollbuch

vom November 2025
	Hersteller:
	

	Typ:
	

	Baujahr:
	

	Seriennummer:
	


Hinweise für die nachfolgende Dokumentation:

1. Alle Kranführer und Kranführerinnen müssen arbeitstäglich den Zustand des Krans gewissenhaft in diesem Kontrollbuch dokumentieren und mit Datum, Namen und Unterschrift bestätigen. 

Stellen sie z. B. fest, dass das Hubseil einzelne Drahtbrüche aufweist, müssen sie diesen Mangel in das Kontrollbuch eintragen.
2. Kranführer und Kranführerinnen müssen vor Arbeitsbeginn die Funktion der Bremsen und der Notendhalteinrichtungen (Begrenzer) kontrollieren. Bei kabellos gesteuerten Kranen müssen sie die Zuordnung von Steuergerät und Kran kontrollieren. Sie müssen in das Kontrollbuch auch eintragen, dass keine Mängel festgestellt wurden.
3. Festgestellte Mängel oder notwendige Reparaturen müssen sie sofort in dieses Kontrollbuch eintragen und unverzüglich den zuständigen Vorgesetzten oder die zuständige Vorgesetzte darüber informieren.

Der oder die Vorgesetzte muss die Kenntnisnahme in der Spalte „Kenntnis genommen“ bestätigen und die eventuell erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen veranlassen.
4. Kranführerinnen und Kranführer dürfen den Kran nicht weiter betreiben, wenn sie Mängel festgestellt haben, die einen sicheren Betrieb gefährden, z. B.:

• Durchrutschen der Last infolge Versagens der Bremse
• Seilbeschädigungen
• Abfallen eines Seils von Rollen oder Trommeln
• Funktionsfehler der Steuerung
• Versagen der Notendhalteinrichtung und Überlastsicherungen
• nicht mehr standsichere Aufstellung
• ungewöhnliche Geräusche beim Heben von Lasten oder beim Verfahren des Krans
Diese Mängel müssen die Kranführerinnen und Kranführer sofort in das Kontrollbuch eintragen und die zuständigen Vorgesetzten darüber informieren.
5. Bei Übernahme eines Kranes ohne Übergabe durch den vorgehenden Kranführer oder die vorgehende Kranführerin ist das Krankontrollbuch vor Arbeitsbeginn einzusehen.
6. Die vom Unternehmer oder von der Unternehmerin mit der Mängelbehebung beauftragte fachkundige Person muss die Behebung des Mangels in der Spalte „Erledigt am“ mit Datum, Namen und Unterschrift eintragen.
	Datum
	Feststellungen der Kranführerin/des Kranführers
	Name und Unterschrift der Kranführerin/des Kranführers
	Kenntnis genommen (verantwortlicher Vorgesetzter/verantwortliche Vorgesetzte)
	Erledigt am

	
	
	
	Datum
	Name
	Datum
	Name und Unterschrift

	 01.01.2026
	in Ordnung (i. O.)
	 Schulze Schulze
	  ./.
	 ./.
	 ./.
	 ./.

	 02.01.2026
	 Hubendschalter defekt
	 Schulze Schulze
	 03.01.2026
	  Müller
	 04.01.2026
	 Schmitz Schmitz

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


