	Betriebsanweisung Nr.
	
	Betrieb:

	Gemäß §14 Gefahrstoffverordnung
	

	Arbeitsbereich / Tätigkeit:
	



	[image: image2.png]



	Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 

(gesundheitsschädlich)
	


Signalwort: Achtung 
Gefahren für Mensch und Umwelt 
	-
Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut

-
Zusätzliche Gefährdungen z. B.: 
Augenreizung sowie irreversibler Schaden möglich.
	


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
	[image: image3.png]L@&



[image: image4.png]


[image: image5.png]



	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln richten sich grundsätzlich nach den Inhalten des produktspezifischen Sicherheitsdatenblattes bzw. den Angaben der Produktinformationen des jeweiligen Präparats.

Atemschutz: 

Halb- oder Vollmaske, Filtertyp A2P3

Handschutz: 

Universalschutzhandschuhe Pflanzenschutz

Augenschutz: 
Schutz durch Vollmaske gegeben, bei Halbmaske zusätzlich dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz: 

Standardschutzanzug Pflanzenschutz, Gummistiefel

Verhaltensregeln: 
Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sind nur Sachkundigen zugänglich und werden nur von diesen angewandt.
	[image: image6.png]


[image: image7.png]





Verhalten im Gefahrenfall 
	Auslaufen/Leckagen:        Mit Bindemittel (z. B. Chemikalienbinder) auffangen und in verschließbaren
Behälter füllen. 

Sonstiges:                         Unbeteiligte warnen, Vorgesetzte informieren

Löschmittel:                       Im konkreten Fall festlegen (vor Ort).
	


Erste Hilfe 
	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! 

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben.

Bei Symptomen, die auf die Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen. Etikett dem Arzt vorlegen.

Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................


             Notruf: 112
	
[image: image1.png]





Sachgerechte Entsorgung 
	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der zuständigen Entsorgungsstelle übergeben. 
	


Sachgerechte Entsorgung 

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.

_________                                     ___________________

Datum



     Unterschrift des Unternehmers
	



